北京邮电大学

通信原理实验报告

题目：      仿真实验

专业：  电信工程及管理

班级：  2023215109

姓名：  张智博

学号： 2023213278

实验一

- 实验名称:

振幅（AM）的调制与解调

- 实验目的：

- 了解AM 信号的产生原理与实现方法

- 了解调幅波调制系数的意义和方法

- 了解 AM 信号解调原理与实现方法

- 实验原理：

1. AM信号的数学表示如下：

SAM(t)= SDSB−SC(t) + Accos(2πfct)= m(t) A'cos(2πfct) + Accos(2πfct)= Ac[1 + amn(t)] cos(2πfct)

其中，幅度归一化后的m(t)和AM信号的调幅指数a为：

mn(t) = m(t)|m(t)|max

a = A'|m(t)|maxAc≤1

为了解调时使用包络检波而不失真地恢复出原基带信号m(t),要求a≤1。

2. AM信号的产生：

方法一：基带信号叠加直流信号乘以载波再进行频谱搬移。

其中，m(t)为一均值为零的模拟基带信号（低频信号）；c(t)为一正弦载波信号（高频信号）；DC为一直流分量。如下图所示：

方法二：基带信号通过DSB-SC调制后，叠加大载波形成AM信号。

如下图所示：

3. AM信号的解调：

方法 1: 包络检波（非相干解调）

流程图：

理想包络检波器的输出是输入带通信号 r(t)的包络。当输入为

s(t)=Ac[1 + amn(t)] cos2πfct

中的AM信号时，若调制指数 a≤1，则

r1(t) = sL(t) = Ac + A'm(t)

隔直流电路去除直流分量Ac,输出为

y0(t)=A†m(t)

方法2：相干解调（该方法适用于多种模拟及数字调制）

流程图：

- 实验过程及内容：

- 实验步骤：

1. 设置系统时钟

2. 设置模拟信号源

3. 设置载波信号

4. 设置乘法器，得到 DSB-SC 信号

5. 对载波信号调幅处理

6. 设置加法器，在 DSB-SC 信号上增加载波，得到 AM 调制信号

7. 相干解调（同步解调）提取载波，设置恢复载波

8. 设置模拟滤波器

9. 连接相应示波器，显示结果

10. 尝试改动调制指数（调幅系数）观测结果

11. 采用包络解调法，将调制的 AM 信号输入到整流器

12. 设置模拟滤波器

- 参数设置：

1. 设置时钟：采样率3000，采样点1501。

2. 设置模拟信号源：频率10Hz，幅度1V的正弦信号。

3. 设置载波：频率100Hz，幅度1V的正弦信号。

4. 设置增益：Gain 分别设置为0.5，0.8，1，1.5，1.8。

5. 设置Butterworth低通滤波器：截至频率设置为15Hz。

- 模块连接图：

- 实验结果（记录实验相关时域波形、频谱图）：

1. 当增益Gain为0.5时，由公式可算出调制系数α=2.0。此时AM 调制信号及相干解调和包络检波解调的波形如下图：

- 当增益Gain为0.8时，由公式可算出调制系数α=1.25。此时AM 调制信号及相干解调和包络检波解调的波形如下图：

- 当增益Gain为1时，由公式可算出调制系数α为1。此时AM 调制信号及相干解调和包络检波解调的波形如下图：

- 当增益Gain为1.5时，由公式可算出调制系数α=0.667。此时AM 调制信号及相干解调和包络检波解调的波形如下图：

- 当增益Gain为1.8时，由公式可算出调制系数α=0.556。此时AM 调制信号及相干解调和包络检波解调的波形如下图：

- 实验分析：

1. 当调制系数α大于1，增益G < 1，此时发射端生成的已调信号会出现包络失真。不过相干解调结果不受干扰，输出波形和输入波形差异较小，能较好地保留频率分量。但包络检波解调时会失真，具体是把幅度小于0的信号部分进行了翻转。

2. 当调制系数α等于1时，增益G = 1。这是临界调制状态，调制后的AM信号包络与调制信号的变化规律直接对应。相干解调与包络检波解调都不会产生失真，和输入波形基本相同，频率分量也能较好地保留。

3. 当调制系数α小于1时，增益G > 1。这是AM调制的正常情况，调制后的AM信号包络与调制信号的变化规律直接对应，相干解调与包络检波解调都不会产生失真，和输入波形大致一样，能较好地保留频率分量。

4. 相干解调器的解调效果比较好，在调制系数较大的情况下也能恢复信号。

- 思考题

1. 比较同步检波和包络检波的优缺点。

同步检波（相干解调）：

优点：

- 能够提供较高的解调质量，尤其是在调制系数较大时。

- 对于调制信号的相位变化不敏感，因此更稳定。

- 可以较好地保留信号的频率成分。

缺点：

- 需要一个与载波同频同相的参考信号，这在某些应用中可能难以实现。

- 设备复杂度较高，成本可能更高。

包络检波：

优点：

- 结构简单，成本低。

- 不需要参考信号，实现起来更简便，目前已广泛应用。

缺点：

- 对调制系数敏感，当调制系数大于1时会出现失真。

- 对信号的幅度变化敏感，容易受到噪声的影响。

- 在调制系数不是1时，不能完美还原信号。

2. 若调制系数大于1，是否可以用包络检波来还原信号？

当调制系数大于1时，包络检波不能用来还原信号，因为会出现失真。具体来说，包络检波在解调过程中会将信号的负幅度部分翻转，导致信号失真。因此，在调制系数大于1的情况下，应使用同步检波（相干解调）来还原信号，以避免这种失真。

3. 调制系数分别“<1”，“>1”，“=1” 时，如何计算已调信号的调制系数？

调制系数α可直接由公式计算：

α=Amax-AminAmax+Amin

其中Amax和Amin时已调信号幅值的最大值和最小值。

当Amin小于0时， 调制系数大于1；Amin等于0时，调制系数等于1；Amin大于0时，调制系数小于1。

- 实验总结

1. 实验中发现，调幅（AM）调制可以通过两种方式实现：一是通过将离散的大载波与DSB（双边带）信号叠加来生成AM信号；二是先将信号源叠加直流分量，然后进行DSB调制以产生AM信号。

2. 在解调AM信号时，主要有两种方法：包络检波和相干解调。当调制系数超过1时，包络检波会导致信号失真，因此它只适用于调制系数小于1的情况，尽管其实现相对简单。相干解调的性能更为优越，能够处理任意调制系数的AM信号，尽管其实现过程较为复杂。

实验二

- 实验名称:

SSB调制与解调

- 实验目的：

- 理解单边带系统调制解调原理

- 理解上下边带的特点

- 3.实验原理：

1. SSB信号的表示：

sSSB(t)=Acm(t)cos2πfct∓Acm(t)sin2πfc

2. SSB信号的产生：

双边带调制（包括 DSB-SC和AM)的频谱有两个对称的边带，使其带宽是基带信号带宽的 2 倍，为了节约信号传输中对信道带宽的占用，可以去除其中一个边带来传输，这种调制方式就是单边带(SSB)调制。

- 单边带信号调制框图：

3. SSB信号的解调：

方法：相干解调（该方法适用于多种模拟及数字调制）

SSB 信号的解调可以采用相干解调器，恢复载波理想同步时，解调器输出是输入信号复包络的实部：

单边带信号解调框图：

- 4.实验过程及内容：

- 实验步骤：

1. 设置时间

2. 设置模拟信号源

3. 设置载波信号

4. 设置乘法器，反相器，加法器

5. 设置乘法器和载波

6. 设置低通滤波器及示波器

7. 设置下单边

8. 观察上边带和下边带的频谱

- 参数设置：

1. 设置时钟：采样率1000，采样点1001。

2. 设置模拟信号源：频率10Hz，幅度1V的正弦信号和余弦信号。

3. 设置载波：频率100Hz，幅度1V的正弦信号和余弦信号。

4. 设置Butterworth低通滤波器：截至频率设置为50Hz。

- 模块连接图：

m(t)是余弦信号，图中上部分为上边带，下部分为下边带。

- 实验结果（包括记录的实验相关时域波形、频谱图等）：

图中sink13输出的为上边带，sink14输出的为下边带。将上下边带进行重叠，图示为右下角。其中绿色的为下边带，黄色的为上边带。

- 5.思考题：

1. 分析调制系统是上边带还是下边带，如何实现另一边带的调制系统

（1）可以已通过频谱图判断，经 FFT 后中心频率较高的为上边带，较低的为下边带；或根据公式，当调制信号频率为载波与基带调制信号频率之和时，为上边带调制信号；当调制信号频率为载波与基带调制信号频率之差时，为下边带调制信号。

（2）若想要产生上边带调制信号，在输入信号希尔伯特变换后添加一个反相器；产生下边带调制信号则移除反相器即可。在信号产生的过程中，也可以由经过DSB调制的信号减去已经得到的单边带信号，得到另一个边带的信号。

2. 分析观察信号的时域，频域波形特点

时域：上下边带解调信号不产生失真，二者等幅，但上边带的时域谱比下边带更密集，即下边带解调信号较上边带比具有一定的时延。解调之后，上下边带的时域信号有明显相位差，但是具有相同的时域波形。

频域： 上边带中心频率较高，为载波与基带调制信号频率之和fm + fc。下边带中心频率较低，为载波与基带调制信号频率之差fm − fc。两者关于载波fm对称，由载波fm平移 ±fc得到。

- 6.实验总结

- 1. 通过对上边带与下边带的时域表达式进行分析，发现上下边带可以使用相同模块进行表示，只是符号上会有差异。

- 2. 我观察了上下边带信号在频域中的表示，了解如何判断上边带下边带、如何实现另一边调制。

实验三

- 1.实验名称:

FM的调制与解调

- 2.实验目的：

1. 理解调频波（FM）调制与解调的基本原理

2. 掌握调频波（FM）调制与解调的实现方法

- 3.实验原理：

1. FM信号的表示：

FM信号表示为：

SFM(t) = Accos(2πfct + 2πKf−∞∞m(t) dt)

2. FM信号的产生：

调频信号是使信号的频率随着输入电压的幅度的变化而变化，可以使用直接调频的方法对基带信号进行调制。压控振荡器（VCO）的振荡频率随输入信号的电压改变而改变。当输入电压为零时，振荡器产生一个中心频率的正弦波；当输入基带信号的电压变化时，改振荡频率做相应的变化。

FM 调制框图：

3. FM信号的解调：

方法：非相干解调

FM的解调器存在多种设计，此处考虑理想鉴频器解调方案。

流程如下图所示：

- 4.实验过程及内容：

- 实验步骤：

1. 设置时间。

2. 设置模拟信号源。

3. 设置 FM 调制。

4. 设置噪声。

5. 设置带通滤波器。

6. 加入微分器、（反向器）。

7. 加入整流器。

8. 加入低通滤波器。

- 参数设置：

1. 系统采样频率设置为1000Hz，采样点为3000。

2. 信号源频率为10Hz，幅度为1V的余弦信号。

3. 载波频率设置为100Hz，幅度为1V， Kf设置为50Hz/V。

4. 根据卡松公式，计算FM信号的带宽为120Hz，中心频率为100Hz。设置Order为3的Chebyshev带通滤波器，下截止频率为40Hz，上截至频率为 160Hz。

5. 低通滤波器截至频率为10Hz。

- 模块连接图：

1. 使用理想鉴频器解调时：

- 实验结果（包括记录的实验相关时域波形、频谱图等）：

1. 当无噪声时，方差为0：

2. 当有少量噪声时，方差为0.001：

3. 当有一定噪声时，方差为2：

- 实验分析：

FM 信号的频率随基带发生变化，将调制信号搬移到了载波相应的位置上。同时，从对比实验可得出，该信号有相当的抗干扰能力，加噪声对该调制解调系统影响很小，抗噪声性能较优秀，但随着噪声增大仍然会出现较大的失真。

此外，该系统的信噪比有多个决定因素。根据 FM信号的带宽和调制系数的计算方式可以看出，Kf增大时，调制系数增大，FM信号带宽也增大，可以获得更高的信噪比。调整高斯白噪声的参数也会影响信噪比。

在无噪音的情况下，信号的频谱清晰明确。在大信噪比的情况下，虽然有部分噪声，但是信号的频谱突出可分辨。在小信噪比的情况下，信号的频谱和噪声相互交叠，无法分辨。

- 5.思考题：

1. 计算FM信号的带宽和调制指数

对于FM信号：

SFM(t) = Accos(2πfct + 2πKf−∞∞m(t)dt)

其调制系数β为：

β=|m(t)|maxKffm

其中|m(t)|max是m(t)的最大值，fm是m(t)的频率。

根据卡松公式，带宽可以近似表示为：

B=2(βf+1)fm

- 2. 总结比较模拟调制系统不同的调制方式

AM是最基础的调制方式，易于实现，但抗干扰能力较弱。

FM和PM提供更好的抗干扰性能，适用于需要高质量信号传输的场景。

SSB在频谱利用率上有优势，适用于频谱资源受限的环境。

DSB和VSB是折中方案，提供了一定的频谱效率和实现的简便性。

- 6.实验总结：

1. FM信号调制可以通过压控振荡器（VCO）实现，解调则通过鉴频器实现。获取FM信号的相位，之后通过包络检波器，可以还原回原信号。

2. FM信号的中心频率是fc载波的频率，带宽根据卡松公式可以近似为

B=2(βf+1)fm

3. 通过三次对比实验，得出结论为FM调制有着不错的抗噪声干扰性能，但随着噪声增大仍然会出现较大的失真。

- 5. 采样冲激信号频率为40Hz，抽样脉冲宽度为0.005

- 6. 采样冲激信号频率为40Hz，抽样脉冲宽度为0.015

- 实验分析：

通过该仿真实验中对采样频率的调整，可以看到：当满足采样定理 （即fs ≥ 2fmax）时，低通滤波后恢复的波形与原始波形基本一致。当采样频率不满足抽样定理无失真恢复信号的条件，且采样频率逐渐降低时，所恢复的波形失真也逐渐严重。因此，我们可以得出结论：为了使信号得到完全恢复，必须满足fs ≥ 2fmax。

- 5.思考题：

无。

- 6.实验总结：

1.当采样频率满足大于或等于有效信号最高频率的两倍时，采样值可以包含原始信号的所有信息，原始连续信号可以被无失真还原。

2. 当采样频率不满足大于或等于有效信号最高频率的两倍时，恢复后的信号与原始信号相比出现较大失真，原始信号的信息不可以被完整还原。